| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  |
| --- | --- |
| Тип документа | Стандарты операционных процедур (СОП) |
| Название документа: | Стандартная операционная процедура: Измерение артериального давления детям |
| Категория | Клиническая |
| Версия | 1 |
| Авторы | ОЮЛ АССД КР |
| Утверждено | Приказ МЗ КР № от … |
| Дата разработки |  |
| Дата обновления |  |
| Подпись ответственного лица |  |

Бишкек 2022

Стандарт операционных процедур:

Измерение артериального давления детям

Стандартная операционная процедура (далее СОП) Измерение артериального давления детям разработана на основе международных рекомендаций и местных нормативно-методических документов.

НАЗНАЧЕНИЕ

СОП определяет порядок организации работы медицинских сестер. Данный СОП является неотъемлемой частью системы обеспечения качества медицинских услуг и направлен на стандартизацию действия всех специалистов и снижение риска ошибок при выполнении работ.

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ

В период действия СОП, его выполнение является обязательным, любые отклонения должны быть мотивированы, зафиксированы документально и согласованы с Министерством здравоохранения КР. В случае необходимости СОП могут быть пересмотрен и изменен по согласованию с Министерством здравоохранения КР.

Цель:

• оценить деятельность сердечно-сосудистой системы.

Показания:

• обследование при профилактических осмотрах и при заболеваниях сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной систем.

Противопоказания: нет

Оснащение:

- тонометр;

- фонендоскоп;

- ручка;

- медицинская документация;

- антисептик для рук;

Обязательные условия:

-Для получения точных результатов при измерении АД детям необходимо использовать детские манжеты (ширина манжеты должна быть равна на ½ окружности плеча)

| Возраст | Размеры манжеты для измерения АД: |
| --- | --- |
| до 1 года | 3,5-7 см; |
| 1-2 лет | 4,5-9 см; |
| 2-4 лет | 5,5-11 см; |
| 4-7 лет | 6,5-13 см; |
| 10 лет | 8,5-15 см; |
| После достижения ребенком возраста 10 лет используют стандартную манжету. |  |

Тонометр должен каждые 12 месяцев подвергаться поверке. Положение стрелки тонометра перед началом измерения должны находиться на нуле.

- Не оставлять ребенка без присмотра.

- Измерять давление лучше всего утром, через 15-20 минут после пробуждения или отдыха.

| Подготовка к процедуре: | 1. Установить контакт с ребенком/мамой. Поприветствовать, представиться, объяснить ребенку/ маме цель и ход предстоящей процедуры. Получить информированное согласие на ее проведение. 2.Подготовить необходимое оснащение. 3.Провести гигиеническую обработку рук. |
| --- | --- |
| Выполнение процедуры: | 1. Усадить или уложить ребенка, рукав одежды аккуратно закатать, чтобы не сдавливала плечо, или снять верхнюю одежду. 4. Руку ребенка разогнуть и положить ладонью вверх, мышцы должны быть расслаблены, рука лежит примерно на одной линии с сердцем. 5. На обнаженное плечо на 2 -3 см выше локтевого сгиба наложить манжету. Накренить манжету так, чтобы между ней и плечом проходил 1 палец. Вставить оливы фонендоскопа в преддверия своих слуховых проходов. 6. Средним и указательным пальцами руки пропальпировать пульс на локтевой артерии (в области локтевого сгиба) и приложить к коже над артерией головку фонендоскопа, удерживать ее в этом положении пальцами правой руки. 7. Левой рукой закрыть вентиль на груше, поворачивая его по часовой стрелке. Воздух в манжету нагнетать постепенно до уровня, превышающего возрастную норму на 10-20 мм рт. ст. 8. Начать медленно спускать воздух из манжеты, поворачивая вентиль большим и указательным пальцами левой руки против часовой стрелки (следить, чтобы снижение давления в манжете было постепенным, не более 2 мм рт. ст. в 1 с). Внимание: если во время начала спуска воздуха из манжеты вы сразу слышите тоны, то надо закрыть вентиль и подкачать немного воздуха в манжету, так как обязательным условием определения АД является полное пережатие сосуда. 9. Продолжая медленно спускать воздух из манжеты, следить за шкалой манометра и фиксировать время появления в фонендоскопе первого звукового тона — это показатель систолического давления. 10. Измерения повторяют 3 раза, ориентируясь на минимальный результат. У младенцев проверяют только систолическое АД, определяя его пальпацией. 11. Снять манжету с ребенка и вынуть фонендоскоп из ушных раковин. |
| Окончание процедуры | 1.Сообщить маме/ребенку результат. 2.Обработать оборудование спиртовой салфеткой и сбросить использованные салфетки в медицинские отходы класса Б. 3.Провести гигиеническую обработку рук. 4.Записать результаты исследования в медицинскую документацию. Сделать запись об уровне АД, записав показатели систолического и диастолического давления в виде дроби, например, 110/70. |

Артериальное давление у детей гораздо ниже, чем у взрослых. Это связано с тем, что детские сосуды более эластичны, их просвет шире, капиллярная сеть больше. С возрастом давление крови увеличивается, особенно интенсивно это происходит на первом году жизни.

ПОКАЗАТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ

| Возраст | Систолическое АД (мм рт.ст.) |
| --- | --- |
| Новорожденные дети | 55-75 |
| 0–3 месяца | 65–85 |
| 3–6 месяцев | 70–90 |
| 6–12 месяцев | 80–100 |
| 1–3 года | 90–105 |
| 3-6 лет | 95–110 |