| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  |
| --- | --- |
| Тип документа | Стандарты операционных процедур (СОП) |
| Название документа: | Стандартная операционная процедура: ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ У ДЕТЕЙ |
| Категория | Клиническая |
| Версия | 1 |
| Авторы | ОЮЛ АССД КР |
| Утверждено |  |
| Дата разработки | 2022г |
| Дата обновления |  |
| Подпись ответственного лица |  |

Бишкек 2022

Стандарт операционных процедур:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ У ДЕТЕЙ

Стандартная операционнаяая процедура (далее СОП) определение уровня глюкозы в крови у детей разработана на основе международных рекомендаций и местных нормативно-методических документов.

НАЗНАЧЕНИЕ

СОП определяют порядок организации работы медицинских сестер. Данный СОП является неотъемлемой частью системы обеспечения качества медицинских услуг и направлен на стандартизацию действия всех специалистов и снижение риска ошибок при выполнении работ.

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ

В период действия СОП, его выполнение является обязательным, любые отклонения должны быть мотивированы, зафиксированы документально и согласованы с Министерством здравоохранения КР. В случае необходимости СОП могут быть пересмотрен и изменен по согласованию с Министерством здравоохранения КР.

Цель: Определение уровня глюкозы в свежей капиллярной крови.

Определение:

Глюкометр– прибор для количественного определения уровня глюкозы свежей капиллярной крови с помощью тест-полоски.

Ресурсы/оснащение:

- Глюкометр;

- медицинский спирт и вата или спиртовые салфетки;

- тест-полоски;

- ручка или ланцет для прокола кожи;

- жидкое мыло и антисептик для рук;

- чистые одноразовые перчатки;

- контейнер для медицинских отходов класса Б.

Примечание: Анализ на глюкозу сдают строго натощак,  при экстренном взятии крови для определения уровня глюкозы в крови уточните у мамы/ребенка,когда и что последний раз кушал ребенок.

Примечание: Слишком большая капля крови может исказить результат, поэтому не следует специально выдавливать ее или капать на тест-полоску больше чем положено.

| Подготовка к процедуре: | 1.Установить контакт с ребенком/мамой. Поприветствовать, представиться, объяснить ребенку/ маме цель и ход предстоящей процедуры. Получить информированное согласие на ее проведение. 2.Подготовить необходимое оснащение. |
| --- | --- |
|  | Подготовка к использованию устройства для прокалывания кожи: - Перед непосредственным измерением необходимо проверить, чтобы код на флаконе и на тест-полоске совпадали с кодом на дисплее глюкометра. Если наблюдаются различия, то необходимо перекодировать прибор; |
| Выполнение процедуры: | - Провести гигиеническую обработку рук. - Надеть чистые одноразовые перчатки. - Попросить маму удерживать руку, если ребенок маленький. - Помассировать палец ребенка перед тем, как брать кровь из пальца; - Обработать палец ребенка ватным тампоном, смоченным спиртом или спиртовой салфеткой, дождитесь пока палец высохнет от спирта; - Отрегулировать и натянуть пружину ручки; - Приложить к коже ручку для прокола или проколоть кожу скарификатором; - Плотно прижать устройство для прокалывания кожи к боковой поверхности пальца, нажать на кнопку спуска (прокол осуществится автоматически). - Или проколоть кожу ланцетом. - Ввести тест-полоску в специальную зону на глюкометре до упора, после чего он самостоятельно включится. - Надавить на подушечку пальца для появления капли крови. - Первая капля, появившаяся после прокола и сдавливания пальца, стирается ватным шариком. - Еще раз надавить на подушечку пальца для появления капли крови. - Подвести палец ребенка к тест-полоске. Каплю крови необходимо подносить к краю тест полоски, кровь будет втягиваться в тест-полоски автоматически. - Зафиксировать спиртовую салфетку (вату) на пальце ребенка , где был осуществлен прокол; - Приблизительно через 10 секунд измерение завершено. На дисплей выводится результат измерения (прибор сохраняет этот результат); - Вытащить использованную тест-полоску, затем прибор выключится самостоятельно. |
| Окончание процедуры | 1.Сообщить маме/ребенку результат. 2.Использованную тест-полоску сбросить в емкость для сбора медицинских отходов класса Б. 3.Обработать аппарат глюкометра спиртовыми салфетками и сбросить их в емкость для сбора медицинских отходов класса Б; 4.Снять перчатки и сбросить их в емкость для сбора медицинских отходов класса Б; 5.Провести гигиеническую обработку рук. 6.Записать результаты исследования в медицинскую документацию. Сделать запись в медицинской документации об уровне глюкозы в крови. |