| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  |
| --- | --- |
| Тип документа | Стандарты операционных процедур (СОП) |
| Название документа: | Стандартная операционная процедура: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛЮКОЗЫ |
| Категория | Клиническая |
| Версия | 2 |
| Авторы | Ассоциация медицинских сестер |
| Утверждено | Приказ МЗ КР №337 от 17.03.2022г |
| Дата разработки | 2021г |
| Дата обновления |  |
| Подпись ответственного лица |  |

Бишкек 2022

Стандарт операционных процедур:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛЮКОЗЫ

Стандартная операционная процедура (далее СОП) определение глюкозы разработана на основе международных рекомендаций и местных нормативно-методических документов.

НАЗНАЧЕНИЕ

СОП определяют порядок организации работы медицинских сестер. Данный СОП является неотъемлемой частью системы обеспечения качества медицинских услуг и направлен на стандартизацию действия всех специалистов и снижение риска ошибок при выполнении работ.

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ

В период действия СОП, его выполнение является обязательным, любые отклонения должны быть мотивированы, зафиксированы документально и согласованы с Министерством здравоохранения КР. В случае необходимости СОП могут быть пересмотрен и изменен по согласованию с Министерством здравоохранения КР.

Цель: Определение уровня глюкозы свежей капиллярной крови.

Определение:

Глюкометр – прибор для количественного определения уровня глюкозы свежей капиллярной крови с помощью тест-полоски.

Ресурсы/оснащение:

- Глюкометр;

- медицинский спирт и вата или спиртовые салфетки;

- тест-полоски;

- ручка или скарификатор для прокола кожи;

- антисептическое мыло и кожный антисептик;

- нестерильные перчатки (неопудренные, виниловые);

- контейнер для медицинских отходов класса Б.

| Подготовка к процедуре: | - Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться. - Попросить пациента представиться. - Объяснить пациенту цель и суть манипуляции, получить согласие. - Обработать руки кожным антисептиком. - Подготовить оснащение |
| --- | --- |
|  | Подготовка к использованию устройства для прокалывания кожи: - Снять защитный колпачок с устройства для прокалывания кожи. - Установить ланцет в гнездо держателя для ланцета. - Нажать на ланцет до упора, должен быть услышан щелчок. - Снять защитный колпачок с ланцета скручивающим движением. - Установить на место защитный колпачок устройства для прокалывания кожи, должен быть услышан щелчок. - Убедиться, что выемка на защитном колпачке устройства совмещена с центром полукруглого выреза на сдвигающемся секторе удаления ланцета. - Установить необходимую глубину прокола кожи: поворачивая колпачок, например установить глубину прокола «3». - Нажать кнопку взвода на устройстве для прокалывания кожи до упора: в прозрачном окошке кнопки спуска должен появиться желтый глазок. - Убедиться, что кодовая пластина от тест-полосок находится в боковом разъеме глюкометра и ее код соответствует коду на упаковке с тест-полосками. Извлечь одну тест-полоску из флакона. - Обработать руки кожным антисептиком. - Надеть перчатки. |
| Выполнение процедуры: | - Перед непосредственным измерением необходимо проверить, чтобы код на флаконе и на тест-полоске совпадали с кодом на дисплее глюкометра. Если наблюдаются различия, то необходимо перекодировать прибор. - Выбрать место для прокола кожи (2,3 или 4-й палец руки) – оно не должно иметь ран и других повреждений. - Помассировать фалангу пальца. - Обработать кожу фаланги пальца антисептической салфеткой. - Дождаться высыхания антисептика. - Плотно прижать устройство для прокалывания кожи к боковой поверхности пальца, нажать на кнопку спуска (прокол осуществится автоматически). - Или проколоть кожу скарификатором. - Надавить на подушечку пальца для появления капли крови. - Подвести палец пациента к тест-полоске. - Каплю крови необходимо подносить к краю тест полоски, кровь будет втягиваться в тест-полоски автоматически. - Прикрыть сухим стерильным ватным шариком место прокола кожи на пальце. - Ввести тест-полоску в специальную зону на глюкометре до упора, после чего он самостоятельно включится. - Увидеть на экране мигающий символ капли крови. - Проконтролировать, что необходимое количество крови попало на тест-полоску. - Подождать 4-5 сек, на экране глюкометра появится результат измерения. - Сообщить пациенту полученный результат. |
| Окончание процедуры | - Объяснить пациенту, какие показатели являются нормальным содержанием уровня глюкозы в крови натощак. - Извлечь тест-полоску из глюкометра, утилизировать в емкость для отходов класса Б. - Снять защитный колпачок с устройства для прокалывания кожи. - Направить устройство для прокалывания в контейнер для отходов класса Б для утилизации ланцета. - Снять перчатки. - Обработать руки кожным антисептиком. - Сложить глюкометр, тест-полоски, устройство для прокалывания кожи в чехол. - Сделать соответствующую запись о результатах проведения обучения в медицинскую. |
| Хранение и обращение с тест-полосками (приложение) | Не используйте тест-полоски после истечения срока годности Не используйте тест-полоски, если они отсырели или испортились Не используйте тест-полоски повторно Храните тест-полоски в закрытом флаконе при температуре окружающего воздуха 4-32˚С и относительной влажности менее 85% и вне зоны досягаемости прямого солнечного света Не подвергайте тест-полоски заморозке Проводите анализ при температуре окружающего воздуха 14-40˚С и при относительной влажности менее 85% Срок годности тест-полосок при вскрытом флаконе 90 дней с момента первого открытия флакона Сразу же после извлечения тест-полоски, следует немедленно закрыть флакон. Если же флакон останется открытым продолжительное время, то тест-полоски могут испортиться Не трогайте тест-полоски мокрыми и грязными руками Сделайте контейнер для сбора использованных тест-полосок из сподручных материалов – пакетик, бумажная или пластиковая коробочка, и т.п. |

Лист регистрации изменений

| № | № раздела, пункта стандарта,в которое внесено изменение | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- |