| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  |
| --- | --- |
| Тип документа | Стандарты операционных процедур (СОП) |
| Название документа: | Стандарты операционных процедура: проведение пульсоксиметрии |
| Категория | Клиническая |
| Версия | 1 |
| Авторы | ОЮЛ «Ассоциация специалистов сестринского дела КР» |
| Утверждено | Приказ |
| Дата разработки | 2021г. |
| Дата обновления |  |
| Подпись ответственного лица |  |

Бишкек 2022

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА

проведение пульсоксиметрии

СОП по проведению пульсоксиметрии разработан на основе международных рекомендаций и местных нормативно-методических документов.

НАЗНАЧЕНИЕ

СОП определяют порядок организации работы при проведении пульсоксиметрии. Данный СОП является неотъемлемой частью системы обеспечения качества медицинских услуг и направлен на стандартизацию действия всех специалистов и снижение риска ошибок при выполнении работ.

ТРЕБОВАНИЕ К ИСПОЛНЕНИЮ

В период действия СОП, его выполнение является обязательным, любые отклонения должны быть мотивированы, зафиксированы документально и согласованы с Министерством здравоохранения КР. В случае необходимости настоящие СОП могут быть пересмотрены и изменены по согласованию с Министерством здравоохранения КР.

Цель процедуры: Определение степени насыщения крови кислородом и частоты пульса пациента

Показание процедуры:

- кислородная терапия;

- дыхательная недостаточность;

- риск гипоксии (в том числе при разных хронических процессах);

- длительный наркоз;

- хроническая гипоксемия;

- послеоперационный период (особенно при дистальных вмешательствах, операциях по восстановлению стенки сосудов или ортопедической хирургии);

- разные виды апноэ или подозрение на него.

Оснащение:

- пульсоксиметр

- мыло и кожный антисептик для обработки рук

- антисептическое средство для обработки пульсоксиметра

Пульсоксиметрия

| Подготовка к процедуре: | - Представить себя пациенту; - Провести идентификацию пациента согласно внутренним правилам организации; - Перед тем как применять пульсоксиметр, нужно проверить уровень зарядки батарей. Если уровень заряда низкий, необходимо его зарядить; - Объяснить цель и ход процедуры; |
| --- | --- |
| Выполнение процедуры: | - Провести обработку рук согласно требованием гигиены рук; - Включить пульсоксиметр, подождать несколько секунд, пока он завершит самотестирование; - Закрепить датчик на пальце пациента так, чтобы фиксация была надежной, но отсутствовало излишнее давление; - Подождать 5-20 секунд пока пульсоксиметр выведет на дисплей данные по сатурации и пульсу: - норма – 95% и более; - 1 степень – 90-94%; - 2 степень – данные менее 75%; - гипоксемическая кома – менее 60%. - Провести обработку рук согласно требованием гигиены рук; |
| Окончание процедуры: | 1. Документировать показатель сатурации и пульса в медицинскую карту и сообщить лечащему/дежурному врачу. |

Примечание:

- важнейшее условие достоверности получаемых данных – это полная неподвижность пальца в процессе исследования;

- красители, включая лак для ногтей, могут   спровоцировать заниженное значение сатурации

Важно:

- надо помнить, что пульсоксиметр чувствителен к яркому внешнему свету, дрожи, движениям. Все это может искусственно создать кривую пульса и искажать показатели сатурации.

- пульсоксиметр даст ошибочные показания и в случае, если пациент отравлен угарным газом и в его крови присутствует карбоксигемоглобин. Прибор может показать 100% сатурацию, что неверно.

Порядок дезинфекции пульсоксиметра

1. Возьмите салфетку.

2. Смочите салфетку 70% этиловым спиртом.

3. Протрите салфеткой, смоченной в спирте, внешние и внутренние поверхности пульсоксиметра.

4. Сбросьте салфетку в контейнер для отходов класса Б.

5. Дождитесь полного высыхания спирта на поверхности прибора.

6. После высыхания спирта прибор готов к дальнейшему использованию.

Лист регистрации изменений

| № | № раздела, пункта стандарта, в которое внесено изменение | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- |